Informace o zajištění zimní údržby komunikací v období 2012/2013


Nový návrh Operačního plánu ZÚ byl dne 25.09.2012 předán na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy. Při přípravě operačního plánu byly veškeré, v tu dobu známé, připomínky do operačního plánu zapracovány.



Tento návrh předpokládá provádění ZÚ vozovek na místních komunikacích v délce 285,919 km (v loňském roce 285,435 km) a chodníků v délce 351,060 km (v loňském roce 350,662 km). Z celkové výměry chodníků bude 26,434 km (v loňském roce 26,434 km) po celé zimní období z důvodu malé dopravní důležitosti z hlediska provozu chodců neošetřováno.


Vozovky jsou z hlediska dopravní důležitosti rozděleny do tří stupňů důležitosti a s tím, že:   1. stupeň důležitosti zahrnuje veškeré linky MHD;

2. stupeň důležitosti společensky a dopravně důležité komunikace;

3. stupně ostatní vozovky. 



Celkem je vypracováno 30 tras, z nichž 3 jsou zpracovány do 1. stupně důležitosti, 2 trasy do 2. stupně důležitosti, ostatní jsou v 3. stupni.



„Sjízdnost komunikací musí být obnovena chemickým posypem (v případě poklesu teploty pod -9° C posypem inertním materiálem) do 4 hodin po ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště u 1. stupně důležitosti, do 12 hodin u 2. stupně a do 48 hodin u 3. stupně.“



Doba  od  zjištění  vzniku  závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanizmů nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

     V  případě  velkého  spadu  sněhu  nebo  mrznoucího  mrholení  bude  zásah  prováděn  zejména na dopravně důležitých místních komunikacích a to opakovaně. Po skončení zásahu na dopravně důležitých komunikacích bude postupně prováděna údržba na méně důležitých místních komunikacích dle pořadí důležitosti tras.

     Při obvyklém spadu sněhu se začne s odstraňováním sněhu nejdéle do 1 hodiny od zjištění dispečera, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 3 až 5 cm. Obdobně se postupuje i při zmírňování náledí (plužení, odmetání, odhrnování).                    



Chodníky jsou z hlediska dopravně pěšího provozu rozděleny do 27 tras.


Z hlediska ochrany životního prostředí bude posyp chodníků prováděn inertním materiálem a vždy bude upřednostňováno odstranění sněhu plužením, odmetáním, odhrnováním. Chemický materiál je možno použít jen výjimečně při tvorbě náledí a to jen v případě, že není možno použít jiných prostředků a hrozí nebezpečí ohrožení zdraví či života.  Zimní údržba chodníků je dále rozčleněna podle průjezdného profilu do skupin, a to šířky 1,2 – 1,6 m, kde bude údržba prováděna vozidly Egholm, Hako, Holder nebo obdobnými a od průjezdného profilu 1,6 m výše vozidly typu Multicar, případně obdobnými vozidly. Chodníky o šířce do 1,2 m, schody, rampy jsou zpracovány do samostatných tras. 



Zvláštní trasy jsou zpracovány pro údržbu zastávek MHD, chodníků u ZŠ a MŠ, chodníků u domů s byty pro seniory a zdravotně postižené vč. institucí zaměřených na zdravotně postižené občany a seniory. Tyto trasy budou udržovány přednostně, maximálně do 12 hodin od ukončení spadu.


Časový limit ošetření od ukončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště je 48 hod. V případě, že dojde k většímu spadu sněhu nebo k opakujícímu se spadu sněhu a nejedná-li se o páteřní chodníky, doba ošetření se prodlužuje na 72 hod.



Je však nutné počítat s tím, že zvýšená spotřeba inertního materiálu (oproti soli) s sebou přinese i zvýšené náklady na vyčištění chodníků po ukončení ZÚ. 



Pro urychlení údržby chodníků a rychlejší dostupnosti k posypovému materiálu jsou na trasách rozmístěny nádoby na posypový materiál. Rozmístění nádob v počtu 77 je součástí přílohy operačního plánu. 



Uzavřeny jsou smlouvy s dodavateli, kteří vypomáhají při zimní údržbě, zvláště při větším spadu sněhu nebo mimořádných událostech (mrznoucí mrholení, nutnost odvozu sněhu při enormním spadu a zhoršené průjezdnosti, zejména na trasách MHD) a s dodavateli posypových materiálů. Počítá se opět s využitím pracovníků ve výkonu veřejné služby k ručnímu úklidu chodníků.

Seznam mechanizace určené pro výkon zimní údržby:

  1. 
vyčleněné dispečerské vozidlo 

  2. 
1 x sypač Renault s nástavbou SYKO 5 + 1x sypač Liaz s nástavbou SYKO 5 + 1 x sypač Scania s nástavbou SYKO 5 - vše se  skrápěním solankou

  3.  
nakladač KRAMER  +  1 x nakladač Locust 903

  4 .
3 x  traktor se závěsným pluhem

  5. 
4 x multi-sypač s radlicí se skrápěním solankou; z toho 3 s čelním kartáčem

  6. 
4 x Multicar provádějící ruční posyp chodníků, přechodů, ramp a schodů

  7. 
2 x ruční sněhová fréza

  8. 
1 x nákladní vozidlo AVIA  sklápěč

  9.
2 x zametací vozidlo Egholm  se zimní výbavou

10. 
1 x zametací vozidlo Hako se zimní výbavou

11. 
1 x zametací vozidlo Holder se zimní výbavou

12.     2 x Piaggio se zimní výbavou

13.     1 x devítimístné vozidlo pro rozvoz pracovníků

14.     dále dle smluv o výpomoci

