Evidenční číslo dokumentu : OKR-DOK/1498/2009/Př	Spisový znak – 307, skartační znak/skart. lhůta – V/10

statutární město Olomouc

# odbor koncepce a rozvoje,

779 11 OLOMOUC, Hynaisova 10

Č. j. SmOl/OKR/19/1318/2009/Př	V Olomouci dne 13.8.2009

Opatření obecné povahy č. 2/2009

Změna č.2

regulačního plánu sídliště „Povel – Čtvrtky“

Zastupitelstvo statutárního města Olomouc, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití § 71 odst. (2) stavebního zákona, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

tuto změnu č. 2 regulačního plánu sídliště „Povel – Čtvrtky“,

schváleného usnesením Zastupitelstva města Olomouce dne 1.3.2002, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou statutárního města Olomouc č.3/2002 a změněného změnou č. 1 tohoto regulačního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Olomouce dne 21.6. 2005, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č.5/2005.

- V části C.2. (Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení) přílohy 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 se v textu pro typovou plochu BO 9 doplňuje bod, který zní:

Charakter řešení zástavby:

- zástavba bude vzhledem k vysokému zatížení hlukem z dopravy podél komunikace ve Schweitzerově ulici koncipována jako bariérová, a to v jednom ze dvou následujících principů řešení:

- objekty pro bydlení budou řešeny jako bariérové, tzn., že k západní uliční frontě nebude přiléhat žádná obytná místnost, všechny obytné místnosti budou mít okna na východ při dodržení obecně technických požadavků na výstavbu

- bariérovost objektů pro bydlení bude spočívat v takových technických opatřeních, která zajistí dostatečný normový útlum konstrukcí a výplní otvorů v rámci západní fasády objektů v souladu s OTP na výstavbu (speciální okna s trojitým zasklením apod.)

- Součástí změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel – Čtvrtky je úprava průběhu a polohy stavební čáry v typové ploše BO 9, která je vyznačena v následujícím výkrese grafické části změny č.2 :

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky obsahuje textovou a grafickou část.

1.  Textová část

  - údaje o způsobu pořízení změny č.2 regulačního plánu

Změna je pořizována z podnětu vlastníků parcel č.536/25, 536/26 a 536/27 určených v regulačním plánu Povel-Čtvrtky k zástavbě řadovými rodinnými domky východně podél ulice Schweitzerovy, kteří požádali o posunutí stavební čáry na 17,5 m od osy komunikace oproti stávající závazné vzdálenosti 20 m.

Změnou č.2 regulačního plánu sídliště Povel - Čtvrtky tak dojde k úpravě průběhu a polohy stavební čáry vedoucí ve směru od jihu k severu souběžně s komunikací v ulici Schweitzerova.

Změna č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky je zpracována v podrobnosti dosavadního platného regulačního plánu, který žádný druh územních rozhodnutí nenahrazuje. Proto ani změna č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky nenahradí územní rozhodnutí.

Zastupitelstvo města Olomouce svým usnesením ze zasedání dne 15.9.2008 schválilo pořízení změny č.2 (bez požadavků na úpravu návrhu zadání, jenž byl přílohou důvodové zprávy) a uložilo OKR tuto změnu pořídit.

Veřejná vyhláška o projednání Zadání změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky byla vyvěšena 30.9.2008 (sejmuta 3.11.2008).

Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Olomouc) po dobu 15 dnů, od čtvrtku 16. října 2008 do pátku 31. října 2008. Návrh zadání změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky byl projednán s dotčenými orgány. Na základě souhlasných i nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů byl upraven návrh zadání.

Zadání změny č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky schválilo zastupitelstvo města Olomouce dne 15.12.2008.

  - vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem

Změna regulačního plánu č.2 zahrnuje takové opatření, které nemá žádnou vazbu na koordinaci v rámci širších vztahů v území ani žádným způsobem neovlivňuje zásady stanovené územním plánem sídelního útvaru města Olomouce.

  - údaje o splnění zadání změny č.2 regulačního plánu

Všechny body a) až l) zadání regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky byly naplněny, včetně bodu h), kde je definována nutnost zpracování posouzení hlukových poměrů v lokalitě.

  - komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce

Hrana podél Schweitzerovy ulice byla oproti původnímu řešení nově rozparcelována a nové šířky parcel (9m) umožňují velmi limitované využití při řešení venkovních pobytových ploch v rámci pozemků pro bydlení.

Navrhované opatření posunu stavební čáry, které je navrhováno z podnětu vlastníků pozemků pro výstavbu RD v daném místě, je předkládáno zejména z důvodu zvětšení venkovních chráněných pobytových ploch (dvorů) při východní hraně řadových rodinných domů.

- Hlavním předmětem změny č.2 je posunutí stavební čáry u níže definovaných parcel na vzdálenost 17,5 m od osy komunikace, což představuje přiblížení o 2,5 m oproti kótě uvedené v regulačním plánu sídliště Povel-Čtvrtky (20,0 m). Konkrétní posun stavební čáry se bude týkat parcel 536/9, 536/23, 536/25, 536/26, 536/27, 536/28, 536/29, 11/5 a 536/2 v k.ú. Povel. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb (rodinné domy podél Schweitzerovy ul.), které mají být umístěny v souladu s regulačním plánem v této části řešeného území, se posunem stavební čáry  v zásadě nemění. Dojde pouze k jejich přiblížení ke Schweitzerově ulici podle nově navržené stavební čáry, což nebude mít žádný zásadní vliv na navrženou celkovou urbanistickou koncepci danou regulačním plánem.

Nepředpokládá se rovněž, že by uvedené vychýlení stavební čáry podél Schweitzerovy ul. vyvolalo nové požadavky na řešení veřejné infrastruktury.

- Negativně se přísun stavební čáry směrem ke komunikaci projeví zvýšením hladiny hluku v místě západních fasád objektů pro bydlení. Hodnoty dané výpočtem zatížení hlukem z dopravy v daném místě (vzdálenost 17,5m od osy komunikace) se pohybují kolem hranice limitu, ovšem u nejvyšších hodnot dochází k účinkům hluku v rozsahu pásma nejistoty ±2 dB (až do 62,0, resp. 52,0 dB). Přesné závěry jsou patrné z hlukového posouzení, které je přiloženo níže v tomto bodě odůvodnění.

- Z tohoto důvodu je nutno pro dotčenou měněnou část regulačního plánu – typovou plochu BO 9 – stanovit nové podmínky pro ochranu veřejného zdraví. Podmínky jsou definovány v bodě č.1 výroku návrhu změny regulačního plánu sídliště Povel – Čtvrtky a zahrnují popis nově navrhovaného charakteru řešení zástavby spočívajícího v bariérové úpravě objektů pro bydlení.

- Hlukové posouzení:

- Na základě požadavku zadání změny č.2 bylo zpracována aktualizace hlukového posouzení pro vliv hluku z dopravy z ulic Schweitzerova a plánované tramvajové trati ve vztahu k zástavbě rodinnými domy podél východní strany ulice Schweitzerova.

Zatížení bylo převzato z Dopravního modelu města pro rok 2008 – stávající stav. Na objektech bydlení byly situovány výpočtové body, ve kterých byly stanoveny hladiny hluku – viz mapová část.

Záměr byl posuzován z hlediska Zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazujícího Nařízení vlády č.. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Limitní hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a ostatní venkovní chráněný prostor jsou stanoveny jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce.

Ministerstvo životního prostředí vydalo v časopisu Planeta 2/2005 „Novelu metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy“. Tato metodika je implantována v programu HLUK+ verze 7, který byl pro výpočty v hlukové studii použit.

Hluk z hlavní pozemní komunikace (místní komunikace II. třídy) a hluk z dopravy na dráhách (tramvajová trať) byly zkoumány odděleně.

- Byla hodnocena denní i noční doba.

- Pro pozemní komunikaci jsou limitní hodnoty tyto:

- A =  LAeq,T + 10  =  60 dB(A) ve dne

A =  LAeq,T + 10 - 10  = 50 dB(A) v noci

- Pro hluk z dopravy na dráhách jsou limitní hodnoty tyto:

- A =  LAeq,T + 10  =  60 dB(A) ve dne

A =  LAeq,T + 10 - 5  = 55 dB(A) v noci

- Do hodnocení byla dále zahrnuta nejistota výpočtu – 2,0 dB(A).

Výsledky výpočtu hladin hluku v bodech 1-2 ve výškách oken obytných místností jsou pro hluk z pozemní komunikace tyto:

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  60.0 |   0.0 |  60.0 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  61.2 |   0.0 |  61.2 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  59.2 |   0.0 |  59.2 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  60.4 |   0.0 |  60.4 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  51.2 |   0.0 |  51.2 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  51.9 |   0.0 |  51.9 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  50.4 |   0.0 |  50.4 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  51.7 |   0.0 |  51.7 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Výsledky výpočtu hladin hluku v bodech 1-2 ve výškách oken obytných místností jsou pro hluk z dopravy na dráhách tyto:

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  51.9 |   0.0 |  51.9 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  53.4 |   0.0 |  53.4 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  51.0 |   0.0 |  51.0 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  52.5 |   0.0 |  52.5 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  47.1 |   0.0 |  47.1 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  48.6 |   0.0 |  48.6 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  46.2 |   0.0 |  46.2 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  47.7 |   0.0 |  47.7 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Z výsledků je patrné, že pro hluk z pozemní komunikace ve všech zkoumaných bodech dochází k účinkům hluku v pásmu nejistoty (do 62,0, resp. 52,0 dB), k překročení pásma do nadlimitních hodnot nedochází.

- Pro hluk z dopravy na dráhách platí, že v denní i noční době je hluk výrazně podlimitní.

Z hlediska ostatního venkovního chráněného prostoru lze konstatovat, že předprostor domů je zasažen nadlimitně, a tudíž by v něm neměly být situovány odpočinkové funkce, prostor za objekty je již proti hluku chráněn barierou objektů a hlukové účinky jsou podlimitní – viz výkres s izofonami.

- Výpočet hlukových poměrů:

HLUK+  verze 7.11 normal        Uživatel: 2028/ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Soubor: C:\Akce\HLUKPLUS\Čtvrtky_změna\CTVRTKYDK.ZAD Vytištěno: 16.3.2009 13:33

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: SCHWEITZER2                             (V rovinì) |

| Poèet aut za hodinu:   335.28, podíl nákladních aut:  12 %.          |

|/1 Krajní body: [ 124.0, 445.0] [  56.0,  44.0] m.                    |

| Výpoètová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Køižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Ètyøproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 61.9 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   TRAMVAJE  : TT                                      (V rovinì) |

| Poèet tramvají za hodinu:     0.00, typ soupravy: T20.               |

|/1 Krajní body: [ 111.0, 450.0] [  47.9,  83.1] m.                    |

| Výpoètová rychlost:  30 km/h.,  Typ svršku: A.                       |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům | 12.0| 160.0; 414.0| 146.0; 414.0| 138.0; 408.0| 133.0; 393.0|

|     |     |     | 143.0; 390.0| 160.0; 404.0|             |             |

| 2.  | Dům |  9.0| 133.0; 380.0| 136.8; 391.7| 148.2; 388.0| 144.4; 376.3|

| 3.  | Dům |  6.0| 131.0; 367.0| 135.2; 379.2| 144.3; 376.1| 140.1; 363.9|

| 4.  | Dům |  6.0| 126.8; 354.7| 131.0; 366.9| 140.1; 363.8| 135.9; 351.6|

| 5.  | Dům |  6.0| 125.1; 346.0| 127.9; 354.2| 139.8; 350.1| 137.0; 341.9|

| 6.  | Dům |  6.0| 124.0; 337.0| 126.8; 345.2| 138.7; 341.1| 135.9; 332.9|

| 7.  | Dům |  6.0| 122.6; 328.1| 125.4; 336.3| 137.3; 332.2| 134.5; 324.0|

| 8.  | Dům |  6.0| 120.9; 319.4| 123.7; 327.6| 135.6; 323.5| 132.8; 315.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 119.4; 310.6| 122.2; 318.8| 134.1; 314.7| 131.3; 306.5|

|10.  | Dům |  6.0| 116.5; 293.1| 119.3; 301.3| 131.2; 297.2| 128.4; 289.0|

|12.  | Dům |  6.0| 114.9; 284.4| 117.7; 292.6| 129.6; 288.5| 126.8; 280.3|

|13.  | Dům |  6.0| 112.0; 243.0| 109.0; 234.0| 118.0; 231.0| 121.0; 240.0|

|15.  | Dům |  6.0| 110.2; 233.5| 107.2; 224.5| 116.2; 221.5| 119.2; 230.5|

|16.  | Dům |  6.0| 108.5; 224.0| 105.5; 215.0| 114.5; 212.0| 117.5; 221.0|

|17.  | Dům |  6.0| 106.9; 214.4| 103.9; 205.4| 112.9; 202.4| 115.9; 211.4|

|18.  | Dům |  6.0| 104.0; 185.0| 114.0; 182.0| 116.3; 189.7| 106.3; 192.7|

|19.  | Dům |  6.0| 109.0; 167.0|  99.0; 170.0|  96.3; 161.0| 106.3; 158.0|

|20.  | Dům |  6.0| 104.5; 140.6|  94.5; 143.6|  91.8; 134.6| 101.8; 131.6|

|21.  | Dům |  6.0| 100.4; 117.0|  90.4; 120.0|  87.7; 111.0|  97.7; 108.0|

|22.  | Dům |  6.0|  99.0; 107.5|  89.0; 110.5|  86.3; 101.5|  96.3;  98.5|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  | 12.0|  6 |  160;  414|   22|   17| 3.0                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  133;  380|   12|   12| 3.0                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  131;  367|   13|   10| 3.0                     |

| 4    |Dům  |  6.0|  4 |  127;  355|   13|   10| 3.0                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  125;  346|   13|    9| 3.0                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  124;  337|   13|    9| 3.0                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  123;  328|   13|    9| 3.0                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  121;  319|   13|    9| 3.0                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  119;  311|   13|    9| 3.0                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  118;  302|   13|    9| 3.0                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  293|   13|    9| 3.0                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  115;  284|   13|    9| 3.0                     |

|13    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  276|   11|   10| 3.0                     |

|14    |Dům  |  6.0|  4 |  112;  243|   10|    9| 3.0                     |

|15    |Dům  |  6.0|  4 |  110;  234|   10|    9| 3.0                     |

|16    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  224|   10|    9| 3.0                     |

|17    |Dům  |  6.0|  4 |  107;  214|   10|    9| 3.0                     |

|18    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  185|   10|    8| 3.0                     |

|19    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  167|   10|    9| 3.0                     |

|20    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  141|   10|    9| 3.0                     |

|21    |Dům  |  6.0|  4 |  100;  117|   10|    9| 3.0                     |

|22    |Dům  |  6.0|  4 |   99;  108|   10|    9| 3.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  60.0 |   0.0 |  60.0 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  61.2 |   0.0 |  61.2 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  59.2 |   0.0 |  59.2 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  60.4 |   0.0 |  60.4 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

HLUK+  verze 7.11 normal        Uživatel: 2028/ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Soubor: C:\Akce\HLUKPLUS\Čtvrtky_změna\CTVRTKYNK.ZAD Vytištěno: 16.3.2009 13:34

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: SCHWEITZER2                             (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:    41.94, podíl nákladních aut:  14 %.          |

|/1 Krajní body: [ 124.0, 445.0] [  56.0,  44.0] m.                    |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.2 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   TRAMVAJE  : TT                                      (V rovině) |

| Počet tramvají za hodinu:     0.00, typ soupravy: T20.               |

|/1 Krajní body: [ 111.0, 450.0] [  47.9,  83.1] m.                    |

| Výpočtová rychlost:  30 km/h.,  Typ svršku: A.                       |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům | 12.0| 160.0; 414.0| 146.0; 414.0| 138.0; 408.0| 133.0; 393.0|

|     |     |     | 143.0; 390.0| 160.0; 404.0|             |             |

| 2.  | Dům |  9.0| 133.0; 380.0| 136.8; 391.7| 148.2; 388.0| 144.4; 376.3|

| 3.  | Dům |  6.0| 131.0; 367.0| 135.2; 379.2| 144.3; 376.1| 140.1; 363.9|

| 4.  | Dům |  6.0| 126.8; 354.7| 131.0; 366.9| 140.1; 363.8| 135.9; 351.6|

| 5.  | Dům |  6.0| 125.1; 346.0| 127.9; 354.2| 139.8; 350.1| 137.0; 341.9|

| 6.  | Dům |  6.0| 124.0; 337.0| 126.8; 345.2| 138.7; 341.1| 135.9; 332.9|

| 7.  | Dům |  6.0| 122.6; 328.1| 125.4; 336.3| 137.3; 332.2| 134.5; 324.0|

| 8.  | Dům |  6.0| 120.9; 319.4| 123.7; 327.6| 135.6; 323.5| 132.8; 315.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 119.4; 310.6| 122.2; 318.8| 134.1; 314.7| 131.3; 306.5|

|10.  | Dům |  6.0| 118.1; 301.8| 120.9; 310.0| 132.8; 305.9| 130.0; 297.7|

|11.  | Dům |  6.0| 116.5; 293.1| 119.3; 301.3| 131.2; 297.2| 128.4; 289.0|

|12.  | Dům |  6.0| 114.9; 284.4| 117.7; 292.6| 129.6; 288.5| 126.8; 280.3|

|13.  | Dům |  6.0| 117.0; 276.0| 113.0; 266.0| 122.2; 262.3| 126.2; 272.3|

|14.  | Dům |  6.0| 112.0; 243.0| 109.0; 234.0| 118.0; 231.0| 121.0; 240.0|

|15.  | Dům |  6.0| 110.2; 233.5| 107.2; 224.5| 116.2; 221.5| 119.2; 230.5|

|16.  | Dům |  6.0| 108.5; 224.0| 105.5; 215.0| 114.5; 212.0| 117.5; 221.0|

|17.  | Dům |  6.0| 106.9; 214.4| 103.9; 205.4| 112.9; 202.4| 115.9; 211.4|

|18.  | Dům |  6.0| 104.0; 185.0| 114.0; 182.0| 116.3; 189.7| 106.3; 192.7|

|19.  | Dům |  6.0| 109.0; 167.0|  99.0; 170.0|  96.3; 161.0| 106.3; 158.0|

|20.  | Dům |  6.0| 104.5; 140.6|  94.5; 143.6|  91.8; 134.6| 101.8; 131.6|

|21.  | Dům |  6.0| 100.4; 117.0|  90.4; 120.0|  87.7; 111.0|  97.7; 108.0|

|22.  | Dům |  6.0|  99.0; 107.5|  89.0; 110.5|  86.3; 101.5|  96.3;  98.5|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  | 12.0|  6 |  160;  414|   22|   17| 3.0                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  133;  380|   12|   12| 3.0                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  131;  367|   13|   10| 3.0                     |

| 4    |Dům  |  6.0|  4 |  127;  355|   13|   10| 3.0                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  125;  346|   13|    9| 3.0                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  124;  337|   13|    9| 3.0                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  123;  328|   13|    9| 3.0                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  121;  319|   13|    9| 3.0                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  119;  311|   13|    9| 3.0                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  118;  302|   13|    9| 3.0                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  293|   13|    9| 3.0                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  115;  284|   13|    9| 3.0                     |

|13    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  276|   11|   10| 3.0                     |

|14    |Dům  |  6.0|  4 |  112;  243|   10|    9| 3.0                     |

|15    |Dům  |  6.0|  4 |  110;  234|   10|    9| 3.0                     |

|16    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  224|   10|    9| 3.0                     |

|17    |Dům  |  6.0|  4 |  107;  214|   10|    9| 3.0                     |

|18    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  185|   10|    8| 3.0                     |

|19    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  167|   10|    9| 3.0                     |

|20    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  141|   10|    9| 3.0                     |

|21    |Dům  |  6.0|  4 |  100;  117|   10|    9| 3.0                     |

|22    |Dům  |  6.0|  4 |   99;  108|   10|    9| 3.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  51.2 |   0.0 |  51.2 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  52.4 |   0.0 |  52.4 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  50.4 |   0.0 |  50.4 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  51.7 |   0.0 |  51.7 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

HLUK+  verze 7.11 normal        Uživatel: 2028/ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Soubor: C:\Akce\HLUKPLUS\Čtvrtky_změna\CTVRTKYDD.ZAD Vytištěno: 16.3.2009 13:35

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: SCHWEITZER2                             (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:     0.00, podíl nákladních aut:   0 %.          |

|/1 Krajní body: [ 124.0, 445.0] [  56.0,  44.0] m.                    |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   TRAMVAJE  : TT                                      (V rovině) |

| Poèet tramvají za hodinu:     6.25, typ soupravy: T20.               |

|/1 Krajní body: [ 111.0, 450.0] [  47.9,  83.1] m.                    |

| Výpočtová rychlost:  30 km/h.,  Typ svršku: A.                       |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 58.4 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům | 12.0| 160.0; 414.0| 146.0; 414.0| 138.0; 408.0| 133.0; 393.0|

|     |     |     | 143.0; 390.0| 160.0; 404.0|             |             |

| 2.  | Dům |  9.0| 133.0; 380.0| 136.8; 391.7| 148.2; 388.0| 144.4; 376.3|

| 3.  | Dům |  6.0| 131.0; 367.0| 135.2; 379.2| 144.3; 376.1| 140.1; 363.9|

| 4.  | Dům |  6.0| 126.8; 354.7| 131.0; 366.9| 140.1; 363.8| 135.9; 351.6|

| 5.  | Dům |  6.0| 125.1; 346.0| 127.9; 354.2| 139.8; 350.1| 137.0; 341.9|

| 6.  | Dům |  6.0| 124.0; 337.0| 126.8; 345.2| 138.7; 341.1| 135.9; 332.9|

| 7.  | Dům |  6.0| 122.6; 328.1| 125.4; 336.3| 137.3; 332.2| 134.5; 324.0|

| 8.  | Dům |  6.0| 120.9; 319.4| 123.7; 327.6| 135.6; 323.5| 132.8; 315.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 119.4; 310.6| 122.2; 318.8| 134.1; 314.7| 131.3; 306.5|

|10.  | Dům |  6.0| 118.1; 301.8| 120.9; 310.0| 132.8; 305.9| 130.0; 297.7|

|11.  | Dům |  6.0| 116.5; 293.1| 119.3; 301.3| 131.2; 297.2| 128.4; 289.0|

|12.  | Dům |  6.0| 114.9; 284.4| 117.7; 292.6| 129.6; 288.5| 126.8; 280.3|

|13.  | Dům |  6.0| 117.0; 276.0| 113.0; 266.0| 122.2; 262.3| 126.2; 272.3|

|14.  | Dům |  6.0| 112.0; 243.0| 109.0; 234.0| 118.0; 231.0| 121.0; 240.0|

|15.  | Dům |  6.0| 110.2; 233.5| 107.2; 224.5| 116.2; 221.5| 119.2; 230.5|

|16.  | Dům |  6.0| 108.5; 224.0| 105.5; 215.0| 114.5; 212.0| 117.5; 221.0|

|17.  | Dům |  6.0| 106.9; 214.4| 103.9; 205.4| 112.9; 202.4| 115.9; 211.4|

|18.  | Dům |  6.0| 104.0; 185.0| 114.0; 182.0| 116.3; 189.7| 106.3; 192.7|

|19.  | Dům |  6.0| 109.0; 167.0|  99.0; 170.0|  96.3; 161.0| 106.3; 158.0|

|20.  | Dům |  6.0| 104.5; 140.6|  94.5; 143.6|  91.8; 134.6| 101.8; 131.6|

|21.  | Dům |  6.0| 100.4; 117.0|  90.4; 120.0|  87.7; 111.0|  97.7; 108.0|

|22.  | Dům |  6.0|  99.0; 107.5|  89.0; 110.5|  86.3; 101.5|  96.3;  98.5|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  | 12.0|  6 |  160;  414|   22|   17| 3.0                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  133;  380|   12|   12| 3.0                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  131;  367|   13|   10| 3.0                     |

| 4    |Dům  |  6.0|  4 |  127;  355|   13|   10| 3.0                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  125;  346|   13|    9| 3.0                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  124;  337|   13|    9| 3.0                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  123;  328|   13|    9| 3.0                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  121;  319|   13|    9| 3.0                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  119;  311|   13|    9| 3.0                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  118;  302|   13|    9| 3.0                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  293|   13|    9| 3.0                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  115;  284|   13|    9| 3.0                     |

|13    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  276|   11|   10| 3.0                     |

|14    |Dům  |  6.0|  4 |  112;  243|   10|    9| 3.0                     |

|15    |Dům  |  6.0|  4 |  110;  234|   10|    9| 3.0                     |

|16    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  224|   10|    9| 3.0                     |

|17    |Dům  |  6.0|  4 |  107;  214|   10|    9| 3.0                     |

|18    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  185|   10|    8| 3.0                     |

|19    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  167|   10|    9| 3.0                     |

|20    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  141|   10|    9| 3.0                     |

|21    |Dům  |  6.0|  4 |  100;  117|   10|    9| 3.0                     |

|22    |Dům  |  6.0|  4 |   99;  108|   10|    9| 3.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  51.9 |   0.0 |  51.9 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  53.4 |   0.0 |  53.4 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  51.0 |   0.0 |  51.0 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  52.5 |   0.0 |  52.5 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

HLUK+  verze 7.11 normal        Uživatel: 2028/ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s.

Soubor: C:\Akce\HLUKPLUS\Čtvrtky_změna\CTVRTKYND.ZAD Vytištěno: 16.3.2009 13:31

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K1.   AUTOMOBILY: SCHWEITZER2                             (V rovině) |

| Počet aut za hodinu:     0.00, podíl nákladních aut:   0 %.          |

|/1 Krajní body: [ 124.0, 445.0] [  56.0,  44.0] m.                    |

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   |

| Sklon vozovky:  0.0% .             Čtyřproudá vozovka: ne.           |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m:  0.0 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| K2.   TRAMVAJE  : TT                                      (V rovině) |

| Počet tramvají za hodinu:     2.08, typ soupravy: T20.               |

|/1 Krajní body: [ 111.0, 450.0] [  47.9,  83.1] m.                    |

| Výpočtová rychlost:  30 km/h.,  Typ svršku: A.                       |

| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.7 dB.                              |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Opis zadání - objekty                          |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     |     |     |                 souřadnice objektu v (m)              |

|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|

|     |     | (m) |  bod č. 1/5 |  bod č. 2/6 |  bod č. 3   |  bod č. 4   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.  | Dům | 12.0| 160.0; 414.0| 146.0; 414.0| 138.0; 408.0| 133.0; 393.0|

|     |     |     | 143.0; 390.0| 160.0; 404.0|             |             |

| 2.  | Dům |  9.0| 133.0; 380.0| 136.8; 391.7| 148.2; 388.0| 144.4; 376.3|

| 3.  | Dům |  6.0| 131.0; 367.0| 135.2; 379.2| 144.3; 376.1| 140.1; 363.9|

| 4.  | Dům |  6.0| 126.8; 354.7| 131.0; 366.9| 140.1; 363.8| 135.9; 351.6|

| 5.  | Dům |  6.0| 125.1; 346.0| 127.9; 354.2| 139.8; 350.1| 137.0; 341.9|

| 6.  | Dům |  6.0| 124.0; 337.0| 126.8; 345.2| 138.7; 341.1| 135.9; 332.9|

| 7.  | Dům |  6.0| 122.6; 328.1| 125.4; 336.3| 137.3; 332.2| 134.5; 324.0|

| 8.  | Dům |  6.0| 120.9; 319.4| 123.7; 327.6| 135.6; 323.5| 132.8; 315.3|

| 9.  | Dům |  6.0| 119.4; 310.6| 122.2; 318.8| 134.1; 314.7| 131.3; 306.5|

|10.  | Dům |  6.0| 118.1; 301.8| 120.9; 310.0| 132.8; 305.9| 130.0; 297.7|

|11.  | Dům |  6.0| 116.5; 293.1| 119.3; 301.3| 131.2; 297.2| 128.4; 289.0|

|12.  | Dům |  6.0| 114.9; 284.4| 117.7; 292.6| 129.6; 288.5| 126.8; 280.3|

|13.  | Dům |  6.0| 117.0; 276.0| 113.0; 266.0| 122.2; 262.3| 126.2; 272.3|

|14.  | Dům |  6.0| 112.0; 243.0| 109.0; 234.0| 118.0; 231.0| 121.0; 240.0|

|15.  | Dům |  6.0| 110.2; 233.5| 107.2; 224.5| 116.2; 221.5| 119.2; 230.5|

|16.  | Dům |  6.0| 108.5; 224.0| 105.5; 215.0| 114.5; 212.0| 117.5; 221.0|

|17.  | Dům |  6.0| 106.9; 214.4| 103.9; 205.4| 112.9; 202.4| 115.9; 211.4|

|18.  | Dům |  6.0| 104.0; 185.0| 114.0; 182.0| 116.3; 189.7| 106.3; 192.7|

|19.  | Dům |  6.0| 109.0; 167.0|  99.0; 170.0|  96.3; 161.0| 106.3; 158.0|

|20.  | Dům |  6.0| 104.5; 140.6|  94.5; 143.6|  91.8; 134.6| 101.8; 131.6|

|21.  | Dům |  6.0| 100.4; 117.0|  90.4; 120.0|  87.7; 111.0|  97.7; 108.0|

|22.  | Dům |  6.0|  99.0; 107.5|  89.0; 110.5|  86.3; 101.5|  96.3;  98.5|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|           T A B U L K A      O B J E K T Ů                              |

|                                                                         |

|      |     |     |      p ů d o r y s   [m]   | Korekce pro             |

| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1  |délka|šířka| odraz od stěn [dB]      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1    |Dům  | 12.0|  6 |  160;  414|   22|   17| 3.0                     |

| 2    |Dům  |  9.0|  4 |  133;  380|   12|   12| 3.0                     |

| 3    |Dům  |  6.0|  4 |  131;  367|   13|   10| 3.0                     |

| 4    |Dům  |  6.0|  4 |  127;  355|   13|   10| 3.0                     |

| 5    |Dům  |  6.0|  4 |  125;  346|   13|    9| 3.0                     |

| 6    |Dům  |  6.0|  4 |  124;  337|   13|    9| 3.0                     |

| 7    |Dům  |  6.0|  4 |  123;  328|   13|    9| 3.0                     |

| 8    |Dům  |  6.0|  4 |  121;  319|   13|    9| 3.0                     |

| 9    |Dům  |  6.0|  4 |  119;  311|   13|    9| 3.0                     |

|10    |Dům  |  6.0|  4 |  118;  302|   13|    9| 3.0                     |

|11    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  293|   13|    9| 3.0                     |

|12    |Dům  |  6.0|  4 |  115;  284|   13|    9| 3.0                     |

|13    |Dům  |  6.0|  4 |  117;  276|   11|   10| 3.0                     |

|14    |Dům  |  6.0|  4 |  112;  243|   10|    9| 3.0                     |

|15    |Dům  |  6.0|  4 |  110;  234|   10|    9| 3.0                     |

|16    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  224|   10|    9| 3.0                     |

|17    |Dům  |  6.0|  4 |  107;  214|   10|    9| 3.0                     |

|18    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  185|   10|    8| 3.0                     |

|19    |Dům  |  6.0|  4 |  109;  167|   10|    9| 3.0                     |

|20    |Dům  |  6.0|  4 |  104;  141|   10|    9| 3.0                     |

|21    |Dům  |  6.0|  4 |  100;  117|   10|    9| 3.0                     |

|22    |Dům  |  6.0|  4 |   99;  108|   10|    9| 3.0                     |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.5 |  122.2;  333.0 |  47.1 |   0.0 |  47.1 |       |        |

|  1 |   5.5 |  122.2;  333.0 |  48.6 |   0.0 |  48.6 |       |        |

|  2 |   2.5 |   91.4;  140.2 |  46.2 |   0.0 |  46.2 |       |        |

|  2 |   5.5 |   91.4;  140.2 |  47.7 |   0.0 |  47.7 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

  - informace o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační plán posuzován, spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

V dané lokalitě nejsou uváděny požadavky na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a je zřejmé, že záměr žadatelů tyto požadavky nevyvolá.

  - vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Obsahem změny č. 2 je pouze úprava podmínky pro umístění stavby, proto nebude mít navrhované řešení žádný vliv na ZPF a PUPFL. Základní podmínky plošného a funkčního uspořádání v území se nemění.

  - vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Záměry žadatelů jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Požadavky na posun stavební čáry v území řešené regulačním plánem sídliště Povel-Čtvrtky nejsou v rozporu s charakterem území ani s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Pozn.: Jedná se o území s archeologickými nálezy, proto před zahájením plánované stavební činnosti budou případní stavebníci povinni provádět záchranný archeologický průzkum.

  - vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob

Byla respektována všechna stanoviska dotčených orgánů, které byly dány v rámci projednání návrhu zadání změny č.2 regulačního plánu Povel-Čtvrtky, včetně  nesouhlasného stanoviska od Krajské hygienické stanice olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (obdržel pořizovatel dne 5.11.2008), kde je poukázáno na skutečnost, že hlukové poměry v dané lokalitě (ul. Schweitzerova) by mohly dosahovat „hodnot, při kterých by mohlo být do jisté míry ovlivněno veřejné zdraví“.

Pořizovatel vyhodnotil toto stanovisko jako požadavek na posouzení hlukových poměrů v rámci návrhu a doplnil v tomto smyslu text zadání. Předkládaný návrh tento požadavek akceptuje a posouzení hlukových poměrů je v rámci návrhu změny č.2 regulačního plánu zpracováno (viz. bod d) odůvodnění).

Poučení:

Proti změně č.2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

| ____________________________ Martin Novotný primátor | ____________________________ Mgr. Svatopluk Ščudlík 1. náměstek primátora |
| --- | --- |

| Záznam o účinnosti (§ 14 vyhlášky č. 500 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) |  |
| --- | --- |
| Správní orgán příslušný k vydání změny č. 2 RP sídliště Povel-Čtvrtky: | Zastupitelstvo města Olomouce |
| Číslo jednací: Datum vydání: Nabytí účinnosti: | SmOl/……..……….. …………………..…. …………………..…. |
| Pořizovatel: | Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje |
| Oprávněná osoba pořizovatele: | Ing. Radek Dosoudil |
| Funkce: Razítko: | Vedoucí odboru koncepce rozvoje Podpis: |